## Fiche technique

| Aprilia RSV 1000 |  |
| --- | --- |
| Informations générales |  |
| Catégorie: | Modèle de série |
| Année de première édition: | 1999/2003 |
| Le moteur |  |
| Type de moteur: | Bicylindre en V à 60 ° 4 temps, double ACT |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) DOHC |
| Cylindrée: | 996,6 cm³ |
| Alésage course: | 97 x 67.5 mm |
| Compression: | 11,8 : 1 |
| Allumage: Carburation : | Electronique boitier EFI - Bougies NGK R DCPR9E 0.6 – 0.7 mm Injection indirecte multipoint 51 mm de diamètre. |
| Lubrification: | Carter sec avec réservoir huile séparé 3700 cm3 sans filtre à huile et 3900 cm3 en remplaçant le filtre à huile. CONSEILLÉ: EXTRA RAID 4, SAE 15W - 50 ou bien TEC 4T, SAE 15W - 50. Semi-synthétique. Ipone 15W50. Comme alternative aux huiles conseillées, on peut utiliser des huiles de marque avec des performances conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4, A.P.I. SG. |
| Embrayage : | Multidisques en bain d’huile dispositif PPC anti blocage de roue arrière à la décélération. |
| Refroidissement: | Liquide 2.5 litres |
| Démarreur: | Electrique |
| Puissance: | 143 ch à 10000 tr/min (Full) |
| Couple: | 102 Nm (10.4 mkg) à 8000 tr/min |
| Carburant : | ON 95 (N.O.R.M) ou 85 (N.O.M.M) |
| Bras oscillant : | Double bras en aluminium, vis de diabolo d’origine. |
| La transmission |  |
| Transmission finale: | Chaine a joints toriques pas 525 pignon avant : dents Couronne arrière : dents |
| Boîte de vitesses: | 6 Vitesses manuelles |
| Le cadre et les roues |  |
| Cadre: | Cadre double poutre incliné en alu caissonné |
| Suspensions avant: | Fourche télehydraulique inversée Öhlins, Ø 43 mm , réglable en précharge huile par bras : 520 cm3 plus ou moins 2.5 cm3 CONSEILLÉ: F.A. 5W ou bien F.A. 20W; comme alternative FORK 5W ou bien FORK 20W. |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur Sachs réglable en précharge |
| Freins avant: | Double disque, Ø 320 mm, étriers radiaux à 4 pistons Brembo plaquettes métal frité (Bendix, ferrodo ou Brembo) |
| Freins arrière: | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons Brembo |
| Pneus avant: | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière: | 190/50 ZR17 |
| Les dimensions |  |
| Longueur: | 2035 mm |
| Hauteur de selle: | 810 mm |
| Hauteur hors tout: | 1130 mm |
| Empattement: | 1418 mm |
| Angle de châsse: | 25° |
| Garde au sol: | 101 mm |
| Poids: | 189 kg |
| Reservoir: | 18 litres, réserve + ou – 4.5 litres |
| Les performances |  |
| Rapport Poids/Puissance: | 1.322 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: 0 à 100 km/h Vitesse maxi Tarif du neuf | 143.43 ch/litre 3,4 s Environ 270 km/h (sans modifs) 12 649 € |